範例27

空壓機作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 空壓機作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 空壓機作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 空壓機作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 無 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 空壓機作業 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、安全鞋、工作帽 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護準備 |  | 1-1穿安全鞋。 1-2不得戴手套、打領帶，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 |  | 1-1手套、領帶，及寬鬆袖口 易被捲入旋轉中。 1-2過於寬大的衣服會妨礙手輪的操作。 | 上工前強制要求依規定做好安全防護。 | 受傷人員應立刻急救送醫，並告知 師長。 |
| 2.工作安全防護準備 |  | 2-1檢查潤滑油是否在油面鏡的兩紅線之間。 2-2檢查皮帶是否破損。 2-3飛輪及皮帶移動區域不可放置阻礙物。 2-4檢查壓力桶外表油漆有無脫落或生銹或是否遭碰撞破裂之現象。 2-5檢查壓力桶下方之洩水閥是否有將積水釋放出。 2-6檢查空氣濾網是否清潔。 2-7檢查氣缸頭不可有飛塵、油污。 2-8檢查氣缸頭不可有飛塵、油污。 |  | 2-1油位太高會產生排氣閥的 積碳；油位太低會產生潤 滑不足的磨損。 2-2皮帶鬆弛或太緊都會造成增加馬達的負荷。 2-3壓力桶受損易造成爆裂之危險。 2-4壓力桶積水會影響氣壓 之品質。 2-5空氣濾網不潔會造成增加馬達的負荷 2-6氣缸頭不潔會影響冷卻效果。 | 依起動前之工作方法，依序逐項確實檢查。 | 1.受傷人員應立刻急救送醫，並 告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立即 掛上故障標示牌，並依處理程序告知師長。 |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1注意飛輪之旋轉方向是否正確。 3-2檢查壓力錶壓力上升是否正常。 3-3檢查各部接頭及壓力管線是否有破損漏氣。 3-4扳動手動釋氣閥，測試安全閥功能是否正常。 3-5檢查自動釋荷閥，自動釋放之壓力數，壓力是否在正常值。 3-6注意有無運轉之異音或異常之升溫。 |  | 3-1飛輪旋轉逆向，會產生空壓機的運轉失敗。 3-2漏氣會降低空壓之效率。 3-3安全閥功能失效會造成壓力桶爆裂之危險。 3-4自動釋放之壓力閥，壓力不可任意調整(通常設 定之壓力不可任意調整)。 | 確實要求依起動運轉、操作之工作方 法，注意操作之安全 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫，並 告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立即 掛上故障標示 牌，並依處理程 序告知師長。 |
| 4.操作後注意事項及清潔、保養 |  | 4-1關閉電源開關。 4-2將壓力桶之餘氣自排氣閥洩出餘氣。 4-3將壓力桶下方之洩水閥積水釋放出。 4-4將壓力管線收回整理後存放固定位置。 4-5清除氣缸頭、皮帶、儲氣筒上飛 塵。 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                  製表人：               製作日期：