附錄一、大專校院職業安全衛生管理重點查核表

大專校院職業安全衛生管理重點查核表				 	   	版本：1120413

| 類別 | 項次 | 項目 | 查核結果 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成 | 未完成 | 不適用 |  |
| 實務管理(液化石油氣容器串接供應使用管理) | 24 | - 消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依下列規定辦理：(高壓則191-1) 一、使用及備用容器串接總容量不得超過一千公斤，並應訂定容器串接供應使用管理計畫。 |  |  |  |  |
|  |  | - 二、容器及氣化器應設置於室外。 |  |  |  |  |
|  |  | - 三、容器及配管應採取防止液封措施。 |  |  |  |  |
|  |  | - 四、連接容器與配管之軟管或可撓性管（以下簡稱撓管），連結容器處應加裝防止氣體噴洩裝置。 |  |  |  |  |
|  |  | - 五、接用撓管之液化石油氣配管應設逆止閥。 |  |  |  |  |
|  |  | - 六、撓管及配管之選用及安裝，應符合對應流體性質使用環境之CNS 國家標準或ISO 國際標準。 |  |  |  |  |
|  |  | - 七、應設置漏洩及地震偵測自動緊急遮斷裝置。 |  |  |  |  |
|  |  | - 八、應於明顯易見處標示緊急聯絡人姓名及電話。 |  |  |  |  |
|  |  | - 前項消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依消防法有關規定設置必要之消防設備。 |  |  |  |  |

簽章: