附錄一、大專校院職業安全衛生管理重點查核表

國立宜蘭大學OO處/OO組				 	   	版本：1120413

| 實務管理 (墜落危害預防) | 20 | 20-1 雇主對於高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備。(設施規則224) |  | ? |  | 太陽能光電板? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-2 雇主對於在高度二公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。(設施規則225) |  | V |  | 部分作業使用合梯 |
|  |  | 20-3 雇主對勞工於高差超過一．五公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。(設施規則228) | V |  |  |  |
|  |  | 20-4 雇主對於勞工有墜落危險之場所，應設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。(設施規則232) | V |  |  |  |
|  |  | 20-5 雇主對於使用之移動梯，應符合下列之規定：(設施規則229) 一、具有堅固之構造。 | V |  |  |  |
|  |  | 二、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。 | V |  |  |  |
|  |  | 三、寬度應在三十公分以上。 | V |  |  |  |
|  |  | 四、應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。 | V |  |  |  |
|  |  | 20-6 雇主對於使用之合梯，應符合下列規定：(設施規則230-1) 一、具有堅固之構造。 | V |  |  |  |
|  |  | 二、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。 | V |  |  |  |
|  |  | 三、梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套。 | V |  |  |  |
|  |  | 四、有安全之防滑梯面。 | V |  |  |  |
|  |  | 20-7 雇主不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。(設施規則230-2) | V |  |  |  |
|  |  | 20-8 雇主設置之固定梯，應依下列規定：(設施規則37) 一、具有堅固之構造。 | V |  |  | 無超過6公尺連續梯 |
|  |  | 二、應等間隔設置踏條。 | V |  |  |  |
|  |  | 三、踏條與牆壁間應保持十六點五公分以上之淨距。 | V |  |  |  |
|  |  | 四、應有防止梯移位之措施。 | V |  |  |  |
|  |  | 五、不得有妨礙工作人員通行之障礙物。 | V |  |  |  |
|  |  | 六、平台用漏空格條製成者，其縫間隙不得超過三公分；超過時，應裝置鐵絲網防護。 | V |  |  |  |
|  |  | 七、梯之頂端應突出板面六十公分以上。 | V |  |  |  |
|  |  | 八、梯長連續超過六公尺時，應每隔九公尺以下設一平台，並應於距梯底二公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置。 |  |  | V |  |

工作場所負責人簽章