範例19

PVC管加熱作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | PVC管加熱作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 瓦斯噴燈使用作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | PVC管 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 瓦斯噴燈、打火機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、溼布、水桶 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護準備 |  | 1-1.佩戴安全眼鏡 1-2.將水桶裝水後放置於規定使用地點。 1-3.將抹布沾濕置於腳邊。 1-4.噴燈口朝向牆壁（不可對人） |  |  |  |  |
| 2.點燃噴燈前檢查 |  | 2-1.檢查罐裝瓦斯是否還有存量。 2-2.檢查瓦斯是否裝置密合。 2-3.先旋轉噴燈架之瓦斯控制旋鈕是否正常 |  | 2-1.瓦斯存量過少或為空罐都會影響工作進行 2-2.裝置若未密合會引起瓦斯外洩，引燃起火。 2-3.控制旋鈕若失常 噴燈火燄不易控制容易引發危險 | 2-1.卸下瓦斯罐立即更換 2-2.重新安裝或更換瓦斯罐。 2-3.調整旋鈕或更換噴燈架。 | 2-1.受傷人員應立刻急救送醫，並告知師長。 2-2.操作中造成機械損壞，應立即掛上故障標示牌，並依處理程序告知師長。 |
| 3.點燃噴燈 |  | 3-1.先微調旋鈕讓瓦斯少量噴出，以聽到聲音為原則 3-2.將打火機置於噴燈口正下方，點燃打火機引燃噴燈。 3-3.確定噴燈點燃後再調整到適當之火燄強度。 |  | 3-1.瓦斯量太少或太多都不易點燃，只會造成瓦斯外洩徒增危險。 3-2.打火機若正對噴燈將會燒到手，若離開噴燈口太遠則不易點燃。 3-3.適當調整火燄大小才能使PVC管加熱施工順利，否則易引起PVC管燒焦變形。 | 3-1.以瓦斯漏氣聲音大小來判別。 3-2.打火機先在旁測試OK後再移至噴燈口正下方。 3-3.若為生手，火燄強度一定要依老師指示操作。 | 受傷人員立即急救並送醫 |
| 4.完工收拾 |  | 4-1.關掉瓦斯，卸下剩餘之罐裝瓦斯 4-2.整理工作場地 4-3.工件、工具及防護器具歸回定位 |  | 4-1瓦斯未關妥易引起外洩。 4-2濕布或水桶要清理否則會引起場地濕滑，造成危險。 | 須確認關掉瓦斯完全熄 火，才可開始卸罐，做 整理工作 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                             製表人：                     製作日期：