堆高機作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 堆高機作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 堆高機 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業或協力作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 貨物 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 鋼索 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全帽 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 堆高機操作人員證 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.作業前準備 |  | 1-1檢查方向盤、油門、離合器、煞 車、警報聲響是否可以正常運作。 |  | 1-1使用前未確實檢核堆高機運作即啟動使用，致堆高機撞傷其他人員。 1-2作業人員不會駕駛，造成堆高機翻覆。 | 1-1確保檢視項目均能正常運作。 1-2駕駛人員應取得訓練合格證照 | 1.機具有雜音或使用前檢點出現異常值時，立即停止並檢查。 |
| 2.作業操作 |  | 2-1以棧板或托盤為底座，貨叉將貨物升高。 2-2.行駛至卸貨區。 2-3.將貨品卸貨。 |  | 2-1載運量超過額定荷重規定，物件有掉落、倒塌之危險。 2-2起步時速度太快，物件飛落、倒塌致壓 傷其他人員。 2-3行車速度太快或急轉彎，致衝撞其他人員。 2-4裝載物料妨礙司機視線，致碰撞、壓傷其他人員。 2-5轉彎死角未注意其他來車或路人，導致車禍發生。 2-6貨物不慎從高處飛落擊中 作業人員。 | 2-1規劃設置堆高機作業安全作業區域範圍並警示員 工。 2-2依堆高機額定荷重載運貨物，並保持貨物之穩定。 2-3駛至裝卸貨物場地時，應減至安全速度。 2-4在堆高機上加裝蜂鳴器及警示燈，並在行進中同步啟動。 2-5確認裝載之貨物高度未阻礙司機視線。 2-6轉彎時打方向燈。堆高機行經交叉路口，應鳴聲警示。 2-7堆積之物品加捆 綁牢固。 2-8升起貨物時，先將貨物離地10~15公分高，確定貨物穩定無異狀後，再將整 個桅桿後傾，才起動行駛。 | 1.傷者必須要立即前往醫 院治療。 2.當堆高機翻覆時，不要 跳出車外，緊握車內並向車身翻覆 的反方向傾斜。 3.發生衝撞或物件倒塌時應立即設置警示錐，防止人 員靠近，並派員處理現場。 |
| 3.作業後整理 |  | 3-1將車開到指定停放 區域。確定熄火。 |  | 3-1堆高機動力源未確實關閉 致誤動撞擊人員。 | 3-1完工後應確實熄 火，避免誤觸啟動造成危險。 | 1.傷者應立即送醫。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                    製表人：               製作日期：