範例24

氣體熔接、切割安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 危險設備操作作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 乙炔熔接、切割作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 乙炔、氧氣 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 熔接器、一般手工具、氧氣瓶(氧氣)、乙炔瓶(乙炔氣) |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、安全帽、滅火器材、手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 需經訓練合格之操作人員 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.準備工具 |  | 1-1將氧氣、乙炔鋼瓶、熔接器、橡皮軟管、壓力調整器、手工具搬運至施工地點。 1-2 移動鋼瓶、閥需蓋妥護罩。 |  | 1-1 移動鋼瓶可能有撞擊產生爆炸之危險。 1-2護罩脫離、主閥誤動造成漏氣。 | 1-1鋼瓶移動或搬運不得有拖接、推倒、拋擲、撞擊、等激烈之動作。 1-2 蓋妥護罩。 | 1.火災爆炸致受傷應急救送醫治療。 |
| 2.安裝壓力調整器、橡皮管、切割器 |  | 2-1 使用正確手工具將壓力調整器裝上並以管夾接好像皮管、熔接器。 2-2 防止火花落於氣瓶上。 |  | 2-1 (1)安裝不良，氧乙炔氣會洩漏，致產生火災或爆炸。 (2)氧氣管接頭如有油脂即易產生洩漏發生火災或爆炸。 2-2 易產生火災。 | 2-1 (1)檢查螺牙迫緊是否完好。施工地點附近應置滅火器應定期檢查，保持堪用狀態。 (2)使用前將各接頭含 油脂者擦拭乾淨。 2-2 必要時予以遮蓋。 | 2-1火災爆炸致受傷應急救送醫治療。 2-2發生火災時應使用滅火器材滅火。 |
| 3.打開鋼瓶主閥調整壓力 |  | 3-1使用專用板手緩緩打開鋼瓶主閥，轉數勿超過 1.5轉以上，然後調整壓力調整至所需壓力。 3-2乙炔使用壓力不超過 1kg/cm2。 |  | 3-1 主閥開度過大遇緊急狀況不易控制。 | 3-1使用時，開關把手必需放置於主閥上以備緊急時可立即將主閥關掉。 |  |
| 4.點火 |  | 按規定程序，轉開熔接器之乙炔控制閥，使用專用摩擦式點火器點燃火花，再開氧氣控制閥調整火焰。 |  | 4.熔接器火口堵塞時會造成逆火。 | 4-1燃熔接器前應試通有無氣體流動，以防止熔接器之噴嘴阻塞。 4-2切割器內如發生逆火應先關閉熔接器控制閥，再切斷氧氣閥、乙炔閥。 | 4.火災爆炸致受傷應急救送醫治療。 |
| 5.熔接、切割 |  | 5-1調整工作熔接部份至適當溫度後進行切割。 5-2清除表面不潔物、銹垢，然後預熱工件取熔接條、助熔劑，實施熔接。 |  | 5-1作業所產生之飛濺火花會引燃可燃物質，或使眼睛受傷。 5-2在狹小之工作場熔接青銅或亞鉛時，會有中毒的危險。 5-3 熔接作業中，如果乙炔壓力極低，過度打開壓力調整器，氧氣向乙炔方向倒流，會發生爆炸。 | 5-1 避免在可燃物、爆炸物附近熔接，配戴安全眼鏡。 5-2戴上口罩及在通 風良好之場所施工。 5-3如壓力過低時應先檢查乙炔是否將用罄，鋼瓶內之氣體不宜全部用罄，應 0.1 kg/cm2左右的氣壓。橡皮軟管內發生逆火，先關閉鋼瓶上之氧氣閥，再關乙炔閥 (但不可用腳踩踏橡皮管)更換或修補橡皮管。 | 5-1火災爆炸致受傷時應急救送醫治療。 5-2中毒時應急救送醫治療。 5-3火災爆炸致受傷時應急救送醫治療。 |
| 6.完工收拾 |  | 6.先關閉熔接器乙炔閥，再關氧氣閥放下熔接器，然後關閉瓶閥及壓力調整器，收拾工具及工件，清理場地。 |  | 6.作業場所如有可燃物，遺留之火星可能造成火災。 | 6.工作完畢後，撲滅火星或火源。 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：               製表人：               製作日期：