範例13

銑床作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 銑床作業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 銑床加工作業 |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 加工物件 |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 端(面)銑刀、夾頭扳手、膠鎚 |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 安全眼鏡、安全鞋、工作帽 |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |  |
| 1工作安全防護準備 |  | 1-1穿安全鞋。 1-2佩戴安全眼鏡 1-3不得戴手套、打領帶，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 | 1-1手套、領帶，及寬鬆袖 口易被捲入旋轉中。 1-2過於寬大的衣服會妨礙手輪的操作。 1-3銑削之鐵屑可能飛入眼中。 | 上工前強制要求依規定做好安全防護。 | 受傷人員應立刻 急救送醫，並告 知師長。 |  |
| 2.起動機械前檢查 |  | 2-1檢查電源開關是否有來電，電 源指示燈是否亮起。 2-2檢查齒輪箱油、及滑道潤滑油是否足夠。 2-3驅動滑道油壓潤滑油把手三 至四下，將潤滑油注入滑道 中。 2-4將床台自動進刀控制桿置於 中立空檔位置，主軸高、低速 變換桿置於低速位置。 2-5依工件材料及刀徑大小，配合調整主軸轉速是否選用恰當。 2-6檢查夾鉗夾持之工作物是否 確實夾緊。 2-7檢查剎車裝置是否靈敏，確 實。 | 2-1床台滑道潤滑不足易造成操作的不順暢。 2-2床台自動進刀控制桿與高低速變換桿在不當位置，在不當起動後會造 成人員危險或床台快速衝撞造成撞車之損壞。 2-3未夾緊之工件或刀具會造成工件或刀具在操中飛出。 2-4無剎車易造成停車之困擾及危險 | 依起動前之工 作方法，依序逐項確實檢查。 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫，並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告 |  |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1先做低速運轉測試，若無異 音，再做高速運轉、銑削。 3-2主軸停止運轉時，勿旋轉調速變換桿之位置。 3-3更換主軸高、低速變換桿位 置，應於主軸靜止中變換。 3-4刀具在旋轉中，請勿量測工作物或將頭、手靠近。 | 3-1低速運轉在測試其內部是否有故障之異音。 3-2主軸運轉當中，若旋轉 調速檔，會造成內部調速板崩裂損壞。 3-3於工件尚在旋轉中量測會造成受傷之為危險。 3-4過高轉速會造成刀具易磨損及過熱之現象。 | 確實要求各學員，依起動運轉、操作之工作方法，注意 操作之安全 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫， 並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告知師 長。 |  |
| 4操作後注意事項 |  | 4-1關閉銑床上之電源開關。 4-2調整床台XYZ 軸之自動位移開關，調整在中間空檔位置。 4-3將床台移下，距主軸刀座至少30公分以上。 4-4卸下工件及刀具。 |  |  |  |  |
| 清潔及保養 |  | 4-1以小綜刷將鐵屑從銑床上、夾鉗上掃除。 4-2再以擦拭紙插乾太古油水。 4-3再以擦拭紙沾潤滑油擦拭滑 道、床台，及夾鉗外表。 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                     製表人：               製作日期：