範例14

攪拌作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 攪拌作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 攪拌機作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 可進行攪拌作業之材料 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 攪拌缸 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 防護衣 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專人指導後方可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1. 操作前 |  | 1-1.穿戴工作衣服、帽 子。 1-2.查看攪拌器具是否 正常。 1-3開啟 110Ｖ或220Ｖ電源。 |  | 1-1未穿戴工作 衣服、帽子。 1-2機台電線破損，作業人員檢查時 遭感電。 | 1-1電源加裝接地 線。 1-2電線破損應修 理或更換。 | 機台有異狀時， 應即時進行檢 修。若無法修護 致有發生危害之 虞，應掛停工牌 並關閉電力開關。 |
| 2. 操作中 |  | 2-1套好鍋盆，放入物 料。 2-2調配面漿等砂料比 例。 2-3先以慢速攪拌。 2-4中途欲再加入物料 攪拌時，需停機。以免手受傷，物料濺出發生危險。 |  | 2-1作業人員搬送砂料袋，手部擦傷。 2-2面漿調配時，馬來砂等粉塵揚起，致 作業人員吸入或 粉塵飛入眼睛。 2-3作業人員投料時，身體遭攪拌器捲入。 2-4地面砂塵累積，作業人員行走滑倒。 2-5.攪拌棒葉面破裂，碎片噴出擊中作業人員。 2-6.攪拌棒偏移致鍋盆破損，作業人員踩在洩漏之砂料 上時造成滑倒。 | 2-1作業人員戴用手 套。 2-2先加水再投砂。投砂速度勿太快以減少粉塵揚起。作業人員應戴口罩及護目鏡。 2-3補充砂料前應先關閉攪拌電源。 2-4作業人員穿著安全鞋。 2-5開機前確認攪拌棒之堪用性，若葉片有缺角或裂痕，均需更新攪拌棒。 2-6作業時應注意攪 拌棒是否有偏移 狀況，適時調整攪拌棒之中心位置。 | 1. 若不幸遭捲 入應立即關 閉電源。 2. 衣物捲入 時，以剪刀剪 開被捲入部 分。 3. 傷者情況嚴 重時應儘快 送醫 |
| 3. 操作後 |  | 3-1停機，關電源。 3-2清潔攪拌機具。 3-3器具歸回定位。 3-4整理工作場地。 |  | 3-1清掃地面落砂時，作業人員不慎吸入揚起之粉塵。 3-2地面粉塵未清理致作業人員行走滑倒。 | 3-1作業人員應戴口罩。 3-2作業人員穿著安 全鞋 | 確認滑倒傷者是否骨 折，情況嚴 重時應立即送 醫 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：              製表人：               製作日期：