範例16

化學物質安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 化學物質安全作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 化學物質 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 化學物質 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 吸量管或量筒、抽風櫃或局部排氣裝置洗眼器及緊急淋浴設備 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全鞋、安全眼鏡、實驗衣、口罩或防毒面具、手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 危害通識教育訓練 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.人員檢點 |  | 1-1工作時須穿戴防護用品(手套、防護衣、防護鏡)。 1-2工作場所不得吸菸飲食。 1-3備妥除危害之藥 劑。 1-4必須在hood中操 作。 |  | 1-1吸入及皮膚接觸而中毒。 1-2易燃性或誤食。 | 1-1穿戴安全防護用品。 1-2不可吸菸飲食。 | 傷者赴醫治療。 |
| 2.設備檢點 |  | 2-1排煙櫃抽風是否良好 2-2洗眼器、緊急淋浴設備隨時保持堪用。 |  | 2-1不自覺吸入。 | 2-1抽風良好。 | 遠離場所至通風良 好處。 |
| 3.作業前先查看 SDS |  | 3-1了解沸點及蒸氣壓、易燃性、毒性及危害處理原則及方法並查看潛在的危險性。 |  | 3-1易燃性及不自覺吸入或誤食。 | 3-1 作業前確實並詳細了解物質之物理、化學性質。 | 1.人員疏散至安全地點。 2.傷者赴醫治療。 3.以適當緊急吸附劑吸附外漏之化學 物質。 4.若發生火災以防火毯覆蓋或施以滅 火器滅火。 |
| 4.至藥櫃拿取化學物質 |  | 4-1將瓶子置於通風櫃內，以一手握著試劑瓶身，另一手打開蓋子。 4-2以吸量管吸取所需體積。 |  | 4-1取用時瓶蓋未蓋緊。 4-2打翻或打破瓶子。 | 拿取有毒化學物質 時，一手緊抓著瓶 身、一手捧著瓶 底。 | 1.若皮膚接觸時在緊急淋浴設備下局 部大量沖洗。 2.人員疏散至安全地點。 3.確定是何種物質後‚以適當的緊急 吸附劑吸附處理。 4.傷者迅速送醫治 療。 |
| 5.化學物質使用後蓋緊瓶蓋歸回原位 |  | 一手握著瓶身，另一手 蓋緊瓶蓋。 |  | 同上 | 同上 | 同上 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：