範例23

安全吸球安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 溶液作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 實驗室常見作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 液體 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 安全吸球、玻璃吸管 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 實驗衣、護目鏡、手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作前 |  | 1-1確認球體無龜裂，材質無老化造成彈力下降 |  |  |  |
| 2.工作中 |  | 2-1 按住A(或1)控制閥，並捏扁吸球。 2-2 將吸管接於安全吸球下方。 2-3將吸管尖端微微微伸入溶液，並利用按壓S(或2)控制閥，使溶液吸入至設定體積。 2-4將吸管移至欲盛放溶液之容器內部，按壓 E(或3)控制閥使溶液流出。 | 2-1安全吸球控制 順序錯誤，造成液體噴濺 | 2-1應熟悉安全吸球操作程序，且避免過快吸入液體 | 2-1 於工作前確實檢查酒精含量 2-2 緊急啟動滅火程序 2-3 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室。 2-4 受傷人員送醫院治療 。 2-5緊急啟動滅火程序 |
| 3.工作後 |  | 3-1 使用完畢將吸管與安全吸球分離 | 3-1安全吸球無法與吸管分離 | 3-1 插入球體體內時，只要插入 0.5cm 即可，不可過深入 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：              製表人：            發行日期: