附表四                     國立宜蘭大學

年    月實驗場所廢棄物貯存清除處理統計調查表

系所單位：                                                 單位：公升

| 廢液種類 |  | 合 計 （公升） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無機廢液 | 含汞廢液、無機汞、有機汞(包含至第三次之洗淨廢水) |  |  |
|  | 含氰廢液(包含至第三次之洗淨廢水) |  |  |
|  | 含氟廢液(包含水酸化鈣系廢液) (包含至第三次的洗淨廢水) |  |  |
|  | 酸性廢液 |  |  |
|  | 鹼性廢液 |  |  |
|  | 含重金屬廢液(包含至第三次之洗淨廢液) |  |  |
|  | 攝影廢液 |  |  |
|  | 含六價鉻廢液 |  |  |
|  | 未分類之無機廢液（請填寫） |  |  |
| 有機廢液 | 不含鹵素有機溶劑（水分在5%以下） |  |  |
|  | 廢 油（不含水） |  |  |
|  | 含鹵素有機溶劑（含水分5%以下） |  |  |
|  | 難燃性有機廢液(含水分5﹪以上) |  |  |
|  | 未分類之有機廢液（請填寫） |  |  |
| 污泥 | 可燃感染性廢污泥 |  |  |
|  | 不可燃感染性廢污泥 |  |  |
|  | 有機污泥 |  |  |
|  | 無機污泥 |  |  |
|  | 已自行清除處理數量 |  |  |
| 備 註 | 一、各單位實驗場所廢棄物請確實分類貯存並記錄。 二、本表敬請各單位依規定填寫，記錄結果應詳實記載，統一由系所單位匯整填報。 三、本表一式二份，請於每月10日前送乙份至總務處安全衛生環保組彙整上網申報，一份自行留存。 |  |  |

電話分機：                    填表人：                   單位主管：

填表參考   無機廢液

| 分類 | 種類 | 對象 |
| --- | --- | --- |
| A | 含汞廢液 無機汞 有機汞(包含至第三次之洗淨廢水) | 1.請標明無機汞廢液為「無機汞」，有機汞廢液為「有機汞」。 2.含有氰時請標明「含氰」。 3.含其他重金屬時請標明如「含銅」等等。 「注意」如果有沉澱物時請過濾或溶解放置。 |
| B | 含氰廢液 (包含至第三次之洗淨廢水) | 1.游離氰廢液需保存在pH10.5以上。 2.含重金屬時請標明如「含水銀」、「含鎘」等。 「注意」因為游離氰廢液成酸性時會產生毒性氰氣體，因此必須以鹼性保存搬運。 「注意」如果有沉澱物請過濾放置。標明pH值。 |
| C | 含氟廢液 (包含水酸化鈣系廢液) (包含至第三次的洗淨廢水) | 1.根據氟化鈣的石灰化反應，可能含有使氟化鈣沉澱之化合物存在，因此磷酸系廢液也包含於此，故請標明「氟系」、「磷酸系」的區別。 2.含有重金屬時，請標明如「含六價鉻」、「含鎳」等。 「注意」如果吸入氟化氫蒸氣會造成肺水腫、附著到皮膚上會引起出血性潰瘍，請特別小心注意。 |
| D | 酸性廢液 | 1.鹽酸、硫酸、硝酸等無機酸廢液及1-3回洗淨液。 2.鉻酸、硫酸混合廢液及1-3回洗淨液。 「注意」如果有沉澱物請過濾或溶解放置。 請標明內容物。不可以放入有機酸。 |
| E | 鹼性廢液 | 1.氫氧化鈉、氫氧化鉀等廢液。 2.碳酸鈉、碳酸鉀等廢液。 ＊不可放入氨、胺。 |
| F | 含重金屬廢液 (包含至第三次之洗淨廢液) | 1.含Fe、Ni、Co、Zn、Cu、Mn、Cd、Pb、Ga、Cr、V、Ti、Ge、Sn等重金屬之廢液。 2.含As 100ppm以下之廢液。 3.含Al、Mg等金屬之廢液。 「注意」如果有沉澱物請過濾或溶解放置。 |
| G | 攝影廢液 | 1.顯影廢液。 2.定影廢液。 |
| H | 含六價鉻廢液 | 含六價鉻化合物之廢液 |
|  | 未分類之無機廢液 | （請填寫） |

- 有機廢液

| 分類 | 種類 | 對象 |
| --- | --- | --- |
| I | 不含鹵素有機溶劑 (水分在5﹪以下) | 1.脂肪族碳水化合物系：石油醚、己烷、庚烷、辛烷等廢溶劑。 2.脂肪族含氧酸碳水化合物：乙縮醛(乙醛縮乙二醇)、醇類、丙酮、醋酸(乙酸)酯類等廢溶劑。 3.脂肪族含氮化合物：乙等廢溶劑。 4.芳香族化合物：苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等廢溶劑。 5.芳香族含氮化合物：啶等廢溶劑。 以上廢溶劑可摻入少量中性有機物以減低爆炸性。 「注意」如果有沉澱物請過濾放置。請標明內容物。 |
| J | 廢油 (不含水) | 1.燈油、礦油精、輕油、松節油(芸香烯)等廢油。 2.重油、木餾油(雜酚油)、軸油、渦輪油、變壓器油等廢油。 3.齒輪油、馬達油等廢油。 4.動植物油類(液)等廢油。 以上廢油可摻入少量中性有機物以減低爆炸性。 「注意」如果有沉澱物請過濾放置。請標明內容物。 |
| K | 含鹵素有機溶劑 (含水分5﹪以下) | 1.脂肪族鹵素化合物：二氯甲烷、四鹵化碳素、溴化甲醛等之廢溶劑。 2.芳香族鹵素化合物：氯苯、鹵化苯甲基等廢溶劑。 以上廢溶劑可摻入少量中性有機化合物以減少爆炸性。 「注意」如果有沉澱物請過濾放置。請標明內容物。 |
| L |  | 1.包含碳水化合物系、鹵素廢溶劑，含水分5﹪以上之廢液。 2.包含有機酸、胺類等，含水分5﹪以上之廢液。 3.其他有機化合物之水溶液廢液。 4.難分解性氰錯化合物廢液。 5.有機金屬系(例如：螯合化合物)廢液。 「注意」如果有沉澱物請過濾或溶解放置。請標明內容物。 |
|  | 未分類之無機廢液 | （請填寫） |