範例26

銲接作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 銲接作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 銲接作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 金屬料件/加工物件 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 夾鉗、電銲機、敲渣鎚 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、隔熱手套、防護衣、電銲專用面罩、工作帽、鞋套、安全鞋 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護 準備 |  | 1-1戴隔熱手套。 1-2佩戴安全眼鏡 |  |  |  |  |
| 2.銲接前檢查 |  | 2-1檢查電源開關及電源線 2-2檢查導板接線。 2-3調整適當之安培數並起弧測試。 |  | 2-1電源開關及電源線損壞易造成觸電之危險。 2-2安培數太大易致火花噴濺太多而燙傷。 | 電源開關及電源線損壞應立即修理或更換。 | 1.受傷人員立即急救並送 醫。 2.人員感電應先脫開電源，必要時 實施CPR。 3.小燙傷應立即冰敷並塗抹燙傷藥 膏。 |
| 3.銲接工作 |  | 3-1銲接時應確實讓被銲接物接觸導板。 3-2小銲接物應以夾鉗固定。 3-3銲接作業中禁止嬉戲。 3-4銲接時不可脫下隔熱手套。 |  | 3-1小銲接物未以夾鉗固定易被焊條黏起， 意外燙傷。 3-2脫下隔熱手套易受飛濺之火花燙傷。 3-3嬉戲易導致焊接不良或意外燙傷。 3- 4不可直接目視強光。 | 確實戴妥隔熱手套 及安全眼鏡。 | 1.人員感電應 先脫開電源，必要時 實施 CPR。 2.小燙傷應立 即冰敷並塗 燙傷藥 膏。 |
| 4.完工收拾 |  | 4-1關閉電源。 4-2整理工作場地。 4-3工件、工具及防護器具歸回定位。 |  | 未關電源時銲條 壓頭觸及導板。 | 確認銲條壓頭與導 板分開放置未觸及，再關電源 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                製表人：               製作日期：