範例11

車床作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 車床作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 車床加工作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 金屬材料/加工物件 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | T形板手、刀具扳手、車刀 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、安全鞋、工作帽 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後方可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護準備 |  | 1-1穿安全鞋。 1-2佩戴安全眼鏡。 1-3不得戴手套、打領帶，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 |  | 1-1 不得戴手套、打領帶，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 1-2 過於寬大的衣服會妨礙 手輪的操作。 | 上工前強制要 求依規定做好 安全防護。 | 受傷人員應立刻 急救送醫，並告知師長。 |
| 2.工作安全防護準備 |  | 2-1檢查電源開關是否有來電，電源指示燈是否亮起。 2-2檢查齒輪箱油、及潤滑油是否足夠。 2-3將自動進刀控制桿及螺紋切削控制桿置於中立空檔位置，主軸高、低速變換桿置於低速位置。 2-4調整主軸轉速是否選用恰當。 2-5檢查螺紋切削離合控制桿位置是否拉起。 2-6檢查夾頭中夾持之工作物是否確實夾緊，夾頭上T型板手不得插置在夾頭上。 2-7檢查剎車裝置是否靈敏，確實。 |  | 2-1檢查夾頭中夾持之工作物是否 確實夾緊，夾頭上T 型板手不得 插置在夾頭上。 2-2自動進刀控制桿及離合器把手與高低速變換桿 在不當位置，在不當起動後會造成人員危險或機械快速衝撞造成撞車之損壞。 2-3未夾緊之工件或板手插 在夾頭上會造成夾頭旋轉中飛出。 2-4無剎車易造成停車之困擾及危險。 | 依車床起動前之工 作方法，依序逐項 確實檢查。 | 2-1受傷人員應立 刻急救送醫，並告 知師長。 2-2操作中造成機 械損壞，應立即掛 上故障標示牌，並 依處理程序告知 師長 |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1先做低速運轉測試，若無異音，再做高速運轉、車削。 3-2主軸運轉當中，勿變換轉速變換桿之位置。 3-3 量測工作物時，請將主軸停止後，再測量。 3-4車削中，當鐵屑纏繞於工件或刀具時，切勿用手直接拉扯，應於 停車等夾頭靜止後，再用夾鉗夾 除纏繞之鐵屑。 |  | 3-1 低速運轉在測試其內部是否有故障之異音。 3-2 主軸運轉當中，若變換轉 速檔會造成內部齒輪崩 裂損壞。 3-3於工件尚在旋轉中量測會造成受傷之為危險。 3-4纏繞之鐵屑易割傷皮膚。 | 確實要求各學 員，依起動運 轉、操作之工作方法，注意操作之安全。 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫，並告 知師長。 2.操作中造成機械損壞，應立即掛 上故障標示牌，並 依處理程序告知師長。 |
| 4.操作後注意事項 |  | 4-1.將車床上之電源開關關閉(電源指示燈熄滅)。 4-2.將自動進刀控制桿及螺紋切削控制桿置於中立空檔位置，主軸高、低速變換桿置於中央空檔位置。 4-3.將尾座及複式刀具移至車床滑 軌尾端。 4-4.卸下工件及刀具 |  |  |  |  |
| 5. 清潔及保養 |  | 5-1以小棕刷將鐵屑從車床上掃除。 5-2再以擦拭紙插乾太古油水。 5-3再以擦拭紙沾潤滑油擦拭滑道、複式刀具及夾頭外表 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                  製表人：               製作日期：