範例25

高架作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 高架作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 維修或安裝作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 協同作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 無 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 合梯、施工架 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 安全鞋、安全帽、安全帶、 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.作業前檢查 | 1-1-1 確認身體狀況良好 1-1.2 天候檢查：有強風時不得從事作業 1-1.3 防護設備材料檢點： 1.3.1 檢點並配戴性能良好安全帽、安全帶，戴安全帽要確實扣好、安全帶長 度不可超過施工長度 1.3.2 無法使用安全帶則應於下方裝設性能良好安全網 1.3.3 確認上下扶梯性能良好 1.3.4 若使用組裝之施工架，應確認組裝牢固、工作平台應滿舖且設置高度90公分以上護欄，並設有上欄杆、中欄杆、腳趾板 1.3.5 確認作業所需工具、零件、料已經備齊 1.3.6 作業區域使用警示帶圍籬 |  | 1.1 作業時墜落摔傷 1.2 作業中失足打滑墜落摔傷 1.3.1 不扣帽 扣，風吹撞擊而掉落，安全帶過長或吊勾損壞而失效 1.3.2 無安全網或安全網受損破裂 1.3.3 扶梯生鏽腐蝕斷裂 1.3.4 施工架鬆脫或作業平台無護欄 1.3.5 壓傷手部 1.3.6 物品墜落砸傷人員 | 1.1.1 施工人員作業前實施預知危險活動 1.1.2 監督人員對施工人員實施健康確認 1.2 作業前天候檢 查 1.3.1 採用合格之安全帽與安全帶，實施作業檢點 1.3.2主管安全告知 1.3.3安全扶梯檢點 1.3.4 施工架使用前使用後檢點 1.3.5 工作前原物料盤點 1.3.6 作業環境檢點 | 檢點發現異常應盡速維修處理，不可強行施作。 |
| 2.作業開始 | 用警示帶圍籬 2.1 確認施工架或扶梯放置點牢固 2.2 使用性能良好扶梯上下 2.3 不得邊拿手工具邊上下扶梯 2.4 確認工作帶已扣牢周邊支撐物 2.5 移動中確認腳踏處支撐力足夠 2.6 高架上工具零件應妥當收存 2.7 派遣監督人員於旁監視 2.8 廢棄物不可直接往下丟 |  | 2.1 滑動造成人員墜落 2.2 人員墜落 2.3 物品掉落砸傷人員 2.4 安全帶脫勾 2.5 踏處破裂人員墜落 2.6 物品掉落砸傷人員 2.7 人員通過施工區 2.8 砸傷周遭人員 | 2.1 作業檢點 2.2 安全教導 2.3 安全教導 2.4 預知危險自問自答 2.5 預知危險自問自答 2.6 使用工具袋 2.7 指派監督人員 2.8 安全教導 | 人員發生墜落傷害時，應立即處置並緊急送醫治療 |
| 3. 作業完畢 | 3.1 施工區域進行5S活動 3.2 將扶梯或施工架放置定位 |  | 3.1 人員絆倒受傷 3.2 人員手部夾傷 | 3.1 實施5S 活動 3.2 安全提示 |  |

實驗室負責人：                製表人：               製作日期：