範例10

研磨作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 研磨作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 研磨機作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 加工物件 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 工具、研磨機、砂輪機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、安全鞋、防護口罩、工作帽 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後方可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護 準備 |  | 1-1穿安全鞋。 1-2將安全玻璃裝在研磨機定位。 1-3佩戴安全眼鏡。 1-4戴上口罩。 |  |  |  |  |
| 2.研磨前檢查 |  | 2-1檢查輪罩及研磨輪有無裂痕及缺角。 2-2檢查電源線 2-3先做低速運轉測試，若無異音，再做高速運轉測試。 |  | 2-1輪罩破裂易刮傷人員且減低防護效果。 2-2研磨輪破裂會飛出傷人。 2-3電源線破損會導致漏電。 | 2-1輪罩及研磨輪裂痕及缺角應 立即更換 2-2電線破損應立即修理或更換。 | 1.受傷人員立即急救並送 醫。 2.人員感電應先脫開電源，必要時 實施CPR。 |
| 3. 研磨工作 |  | 3-1研磨時應使用鉗子(或夾具)夾住工件。 3-2 研磨時應將工件鉗牢握緊。 3-3 按工件類別及大小選擇適用之砂輪。 3-4研磨時不可戴手套 |  | 3-1 研磨時未夾緊致工件飛出或捲入傷人。 3-2 用手調整工件時因熱燙傷。 3-3.未用鉗子，手部觸及 砂輪受傷。 3-4戴手套可能傷到手而不自知。 | 3-1 小型工件特須使用鉗子或夾 具夾住才能研磨。 3-2 過熱工件宜用水冷卻。 3-3禁戴手套操作。 | 受傷人員立即 急救並送醫。 |
| 4. 完工收拾 |  | 4-1切斷電源停止運轉。 4-2整理工作場地。 4-3工件、工具及防護器具歸回定位。 |  | 砂輪片尚未停妥 手部觸及砂輪受 傷。 | 須確認砂輪片完全 停妥才可開始完工 整理。 | 受傷人員 立即急救 並送醫。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：              製表人：               製作日期：