範例29

鋸床作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 鋸床作業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 鋸床加工作業 |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 加工物件 |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 夾頭扳手、帶鋸鋸條 |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 安全鞋、工作帽、安全眼鏡 |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |  |
| 1工作安全防護準備 |  | 1-1穿安全鞋。 1-2佩戴安全眼鏡。 1-3不得戴手套、打領帶及帶圍巾，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 | 1-1手套、領帶，及寬鬆袖口易被捲入旋轉中。 1-2過於寬大的衣服會妨礙手輪的操作。 | 上工前強制要求依規定做好安全防護。 | 受傷人員應立刻 急救送醫，並告 知師長。 |  |
| 2.起動機械前檢查 |  | 2-1 扭轉開起紅色安全開關，檢查電源開關是否有來電，油壓馬達是否起動。 2-2檢查油壓箱液壓油、及切削潤滑油是否足夠(查看液面鏡的油料高度)。 2-3檢查鋸片、鋸帶是否缺齒或鬆弛、斷裂。 2-4檢查夾鉗夾持之工作物是否確實夾緊。 2-5依工件尺寸、厚度調整切削速度是否選用恰當。 2-6檢查刀臂下方，不可置放任何物件。 | 2-1液壓油不足易造成夾持的不牢固。 2-2削潤滑油不足易造成鋸切磨擦生熱。 2-3材料未夾緊或鋸條缺齒或鋸條鬆弛都會造成鋸切之危險。 2-4鋸切速度太快會折損鋸齒崩裂。 2-5不當之夾持易造成鋸切時之夾持鬆脫。 | 依鋸床起動前之工作方法，依序逐項確實檢查。 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫，並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告 |  |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1遇到異常之狀況，應立即按下紅色安全開關，將鋸切動作立即停止。 3-2鋸齒在鋸切運轉中，不可任意按觸按鈕或用手壓刀臂；亦不可將頭、手靠近或量測工作物。 3-3更當鋸齒在鋸切運轉切實停止後，才可以操作鬆開夾鉗、取出材料。 | 3-1起動運轉若發現有異狀，為免造成更大損害 ，應立即按下紅色安全開關。 3-2鋸切運轉中，尤不可接近或觸及鋸條，會造成受傷之為危險。 | 確實要求各學員，依起動運轉、操作之工作方法，注意 操作之安全 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫， 並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告知師 長。 |  |
| 4操作後注意事項 |  | 4-1將刀臂升起距工件高約30~40公分高。 4-2將自動鋸切旋鈕調為手動鋸切位置。 4-3將夾鉗放鬆，取出殘餘所有材料。 4-4關閉(壓下)紅色安全開關。 |  |  |  |  |
| 清潔及保養 |  | 4-1以小棕刷將鐵屑從床台及夾鉗上掃除。 4-2再以擦拭紙插乾太古油水。 4-3再以擦拭紙沾潤滑油擦拭床台及夾鉗。 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                  製表人：               製作日期：