範例8

鍋爐操作安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 鍋爐常用設備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 熱水鍋爐操作作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 無 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 鍋爐設備 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 安全帽、鞋、眼鏡其他必要之防護具 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 鍋爐證照 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前準備 |  | 1.本體檢查。 2.管線檢查。 | 1.使用前未確實檢核機具各項指數即啟動使用，致發生爆炸危害。 2.檢查時不慎跌倒。 | 1.實施作業檢點並檢視操作程序。另操作人員應經特殊作業操作人員訓練合格(小型鍋爐操作人 員)。 2.檢查人員應配用手電筒等照明工具，注意管線布置。 | 1.機具有雜音或使用前檢點出現異常值時，立即停止並檢查。 |
| 作業操作 |  | 1.運轉操作。 | 1.作業人員位於安全閥吹洩管出口處，遭釋放之蒸氣燙 傷。 | 1.手拉安全閥應站立於安全位置，不可靠近安全閥吹洩管出口處。 | 1.遇緊急事件以人員安全撤離為優先考量。 2.如遇事故發生應盡速聯繫消防單位，以防止災害擴大。 |
| 作業後整理 |  | 1.操作盤上各按鈕開關應切於關之位置，並確認關斷操作盤內各繼電器及電源。 2.鍋爐房整理歸位，恢復原狀。 | 1.鍋爐未確認關閉並檢查各閥有無洩漏即離開，鍋爐持續運轉致爆炸。 2.鍋爐上放置非必要之雜物工具致飛落擊中人員。 | 1.以檢核表確認操作盤上各開關均已關閉。 2.除了各項安全設備及配備外，移除不必要之雜物、工具。 | 1.發生事故時應先關閉電源開關。 2.傷者應立即送醫。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |

實驗室負責人或鍋爐操作人員：                               製作日期：