範例3

離心機安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 離心作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲離心之物質(檢體、實驗物) |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 離心機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、實驗用手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 實驗室指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 1-1紀錄 1-2開機 1-3開啟上蓋 1-4檢查 |  | - 紀錄：填寫相關紀錄。 - 開機：將機器電源開啟。 - 開啟上蓋：將機器上蓋開啟。 - 檢查：檢查插入槽是否乾淨或有異物。 |  | - 漏電 | - 作業前檢查，定期清潔、保養。 | 故障標示，請勿使用 |
| 作業中 2-1放置物件 2-2蓋上上蓋 2-3設定模式 2-4開始運作 |  | 2-1 放置物件：將檢體 輕、穩的方式，放 入槽孔內。 2-2 蓋上上蓋：放入 後，蓋上上蓋。 2-3 設定模式：設定轉 速值。 2-4 開始運作：啟動運 轉。 |  | 2-2 上蓋未蓋上或未完密蓋，可能導致運轉時檢體噴飛。 2-4未對稱平衡放置，可能導致損害設備。 | 2-2 開啟運作前應確認上蓋確實蓋上緊扣。 2-4 作業前確認檢體有對稱平衡放置。 | 立即按緊急停止，重新確認。 |
| 作業後 3-1填寫 3-2檢查 3-3清潔 3-4關機 |  | 3-1 填寫：填寫相關紀 錄。 3-2 檢查：檢體是否乾 淨無洩漏。 3-3 清潔：清潔、檢查 插入槽。 3-4 關機：將機器電源 關閉。 |  | 3-2 檢體容器破損或洩漏。 | 3-2 作業前確認檢體容器無破損。設定轉速無超過設定值。 | 立即按緊急停止，重新確認。清潔消毒處裡。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：