範例9

鋸床作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 鋸床作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 鋸床加工作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 加工物件 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 夾頭扳手、帶鋸鋸條 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全鞋、工作帽、安全眼鏡 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.工作安全防護 準備 |  | 1-1穿安全鞋、工作帽、安全眼 鏡。 1-2不得戴手套、打領帶，及穿 著寬鬆袖口或過於寬大的衣 服 |  | 1-1手套、領帶，及寬鬆袖 口易被捲入旋轉中。 1-2 .過於寬大的衣服會妨 礙手輪的操作 | 1-1上工前強制要 求依規定做好 安全防護。 | 受傷人員應立 刻急救送醫，並 告知師長。 |
| 2.起動機械前檢 查 |  | 2-1檢查電源開關是否正常、油壓馬達是否正常起動。 2-2檢查油壓箱液壓油、及切削、潤滑油是否足夠(查看液面鏡的油料高度)。 2-3檢查鋸片、鋸帶是否缺齒或 鬆弛、斷裂。 2-4檢查夾鉗夾持之工作物是否 確實夾緊。 2-5依工件尺寸、厚度調整切削速度是否選用恰當。 2-6檢查刀臂下方，不可置放任何物件。 |  | 2-1液壓油不足易造成夾持的不牢固。 2-2切削潤滑油不足易造成鋸切磨擦生熱。 2-3材料未夾緊或鋸條缺齒或鋸條鬆弛都會造 成鋸切之危險。 2-4鋸切速度太快會折損，造成鋸齒崩裂。 2-5不當之夾持易造成鋸切時之夾持鬆脫。 | 2-1依鋸床起動前 之工作方法， 依序逐項確實 檢查。 | 2-1受傷人員應 立刻急救送醫，並告知師 長。 2-2操作中造成 機械損壞，應 立即掛上故障標示牌，並 依處理程序告知師長。 |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1遇到異常之狀況，應立即按下緊急停止開關，將鋸切動 作立即停止。 3-2 鋸齒在鋸切運轉中，不可任意按觸按鈕或用手壓刀臂； 亦不可將頭、手靠近或量測 工作物。 3-3當鋸齒在鋸切運轉切實停止後，才可以操作鬆開夾鉗、 取出材料。 |  | 3-1起動運轉若發現有異狀，為免造成更大損害 ，應立即按下緊急停止開關。 3-2鋸切運轉中，尤不可接近或觸及鋸條，會造成受傷之為危險。 | 3-1確實要求各學 員，依起動運 轉、操作之工 作方法，注意 操作之安全。 | .3-1受傷人員應 立刻急救送醫，並告知師 長。 3-2.操作中造成 機械損壞，應 立即掛上故 障標示牌，並 依處理程序 告知師長。 |
| 操作後注意事項 |  | 4-1當鋸齒在鋸切運轉 切實停止後，才可以操作鬆開夾鉗、 取出材料。 4-2將自動鋸切旋鈕調為手動鋸切位置。 4-3將夾鉗放鬆，取出殘餘所有材料。 4-4確認電源開關確實關閉。 |  |  |  |  |
| 清潔及保養 |  | 5-1以小棕刷將鐵屑從床台及夾 鉗上掃除。 5-2再以擦拭紙插乾太古油水。 5-3再以擦拭紙沾潤滑油擦拭床 台及夾鉗 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：