範例6

化學排氣櫃安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 常用設備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 抽氣作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業或協力作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 揮發性化學藥品及毒性化學藥品 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 化學排氣櫃 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗用手套、活性碳口罩 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後方可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 |  | - 開啟電源 - 確認氣流流向及風速。 - 拉下玻璃門 |  | - 漏電 - 氣流或風速超出標準 | - 定期檢查 - 確認氣流或風速不可低於要求 | 通知實驗室負責人。 |
| 作業中 |  | 2-1 操作藥品或實驗檢 體。 |  | 2-1 操作藥品或實 驗檢體時，吸 入或潑濺。 | 2-1 專心操作並配戴個人防護器具。 2-2 操作人員不可將頭伸入排煙櫃中 2-3 櫃內勿堆置非必要物品，避免氣流、風速擾動。 2-4 周圍避免有電風 扇或是其它會擾 動氣流、風速等 設備。 | 如有不慎碰觸導致身體不適請立即至醫護室或至醫院進行後續 治療。 |
| 作業後 |  | 3-1 關閉電源。 3-2 清潔。 |  | 3-2 櫃內檯面未確實清理而受到汙染。 | 3-2 櫃內器具及檯面 確實清理並歸 位。 | 如有不慎碰觸導致身體不適請立即至醫護室或至醫院進行後續 治療。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：