範例28

鑽床作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 鑽床作業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 鑽床加工作業 |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 加工物件 |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 安全鞋、工作帽、安全眼鏡 |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |  |
| 1工作安全防護準備 |  | 1-1穿安全鞋、工作帽、安全眼鏡。 1-2不得戴手套、打領帶，及穿著寬鬆袖口或過於寬大的衣服。 | 1-1手套、領帶、圍巾，及寬鬆柚口易被捲入 1-2過於寬大的衣服會妨礙手輪的操作。 1-3車削之鐵屑可能飛入眼中。 | 上工前強制要求依 規定做好安全防護。 | 受傷人員應立刻 急救送醫，並告 知師長。 |  |
| 2.起動機械前檢查 |  | 2-1各傳動皮帶、鏈條、齒輪護罩是否蓋上。 2-2檢查電源開關是否有送電，電源指示燈是否亮起。 2-3檢查潤滑油是否足夠。 2-4將各項控制桿置於空檔位置，轉速置於低速位置。 2-5測試CNC工具機安全門及自動停止功能是否正常。 2-6檢查夾頭中夾持之工作物是否確實夾緊，夾頭上板手是否取下。 2-7檢查緊急停止裝置是否靈敏。 | 2-1傳動皮帶、鏈條、齒輪無護罩有捲夾危害。 2-2潤滑不足易造成操作的不順暢及機件損壞，對人員造成危險。 2-3控制桿在不當位置或轉速置於較高速，起動後會對人員造成危險。 2-4安全門功能失效，人員有遭捲夾或工件飛出撞擊危害。 2-5未夾緊之工件或板手插在夾頭上會造成夾頭旋轉中飛出。 2-6緊急停止裝置失效，發生 災害時無法降低傷害。 | 依各工具機作業前之工作方法，依序逐項確實檢查。 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫，並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告 |  |
| 3.起動運轉、操作 |  | 3-1先做低速運轉測試，若無異常，再做高速運轉加工操作。 3-2量測工作物時，先將主軸停止後再測量。 3-3加工中，當鐵屑纏繞於工件或刀具時，切勿用手直接拉扯， 應先停機等夾頭靜止後，再用夾鉗夾除纏繞之鐵屑。 | 3-1低速運轉測試其內部是否有故障之異音。 3-2於工件尚在旋轉中量測會造成受傷之危險。 3-3纏繞之鐵屑易割傷皮膚。 | 確實要求各學員，依起動運轉、操作之工作方法，注意 操作之安全 | 1.受傷人員應立 刻急救送醫， 並告知師長。 2.操作中造成機 械損壞，應立 即掛上故障標 示牌，並依處 理程序告知師 長。 |  |
| 4操作後注意事項 |  | 4-1將工具機上之電源關閉(電源指示燈熄滅)。 4-2將各項控制桿置於空檔位置，轉速置於低速位置。 4-3將滑動機件復歸於規定位置。 4-4卸下工件及刀具。 4-5擦拭收拾工具，機台並作防鏽。 4-6清潔工作區域地面。 | 4-1未切斷電源有漏電使人員遭受感電危害。 4-2工具、工件易掉落打傷人。 4-3地面髒亂，人員易跌倒。 |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                  製表人：               製作日期：