範例15

搬運作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 搬運作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 人力搬運 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 人力搬運 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 搬運物 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 無 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全鞋、棉紗手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 無 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.準備 |  | 1-1預估荷物重量 |  |  |  |  |
| 2.檢查 |  | 2-1檢查荷物外觀有無破損 2-2檢查工作範圍環境狀況 2-3檢討防護具是否妥當 |  |  |  |  |
| 3.搬運 |  | 3-1站立於荷物外側，左右腳分開半步 3-2腳下蹲，背部挺直，手掌抵住荷物，手指握緊荷物，提舉荷物 3-3移動腳步搬運到新地點 |  | 3-1腳位置不當，重心不穩，易傾倒 3-2搬運不專心時荷物掉落打傷腳步 3-3勞工搬運過重物料，致肌肉受傷。 3-4勞工搬運有刺物質不慎刺傷。 3-5勞工因搬運接觸危害物質造成皮膚炎等職業病。 3-6不當抬舉引起扭筋、扭腰、橪 挫等。 3-7.因褲管太長或鞋帶鬆脫而跌跤及滑倒。 | 3-1儘量以機械代替人力，四十公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運 3-2採取正確之搬運姿勢。(挺直背部，兩臂貼身，緊縮下顎保持平衡，步調自然穩定) 3-3搬運、置放有刺角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，確實使用適當之手套、圍裙、安全鞋、安全帽、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等 | 如發生受傷事故，應立即停止作業，視狀況立即停止作業洽衛保組或就醫治療；授課教師應於 4 小時內通知校 方 |
| 4.卸放 |  | 放下荷物 |  | 放下時若不慎仍 會掉落 | 確認位置小心放下 |  |
| 圖 解 | 單人雙手搬運物品應遵守事項： 1.單人雙手搬運物品時，應先以「半蹲」姿勢抓牢工作物，然後用腿力站起。 2.單人雙手搬運物品前，先想一下是否可以雙手來搬運。 3.單人雙手搬運物品時，應選擇最短距離、最安全路線。 . 4.單雙手搬運物品時，注意雙手不被物品擠壓。 |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：               製表人：               製作日期：