範例4

緊急洗眼沖淋設備安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 公用設備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 緊急洗眼沖淋移除危害物質 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 無 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 無 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 無 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 無，被危害物質噴濺時之緊急處置使用。 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 1-1 路線位置 1-2 供水管線 1-3 設備開關 |  | - 設備動線及位置周圍應保持暢通、淨空。 - 供水管線保持常開。 - 設備開關：(全身沖淋)拉下拉環，水將由上方灑水蓬頭沖灑而下。(清洗眼睛)推壓水槽 旁壓板，水槽內噴水頭會噴出水柱。 |  | - 跌到或是緊急使用時造成碰撞。 - 供水水管開關關閉或無法開啟。 - 拉環或壓板無法正常使用。 | 1-1、1-2、1-3 定期檢查、清潔、保養及放水測試。 | 1-1保持暢通、淨空。 1-2 、1-3 故障時，應立即通報修繕。 |
| 作業中 2-1全身沖淋 2-2清洗眼睛 |  | 2-1拉下拉環，水將由 上方灑水蓬頭沖灑而 下。 2-2推壓水槽旁壓板， 水槽內噴水頭會噴 出水柱。 |  | 2-1、2-2 水質不乾淨、雜質沉澱，導致傷口二次汙染。 2-2 水壓太強可能使眼睛受傷。 | 2-1、2-2 定期放水。 2-2 切勿開始將壓板開到底，應自行開啟至適應水流。 | 進行事故通報及醫院進行後續 治療。 |
| 作業後 3-1 環境維護 |  | 3-1 周遭環境清潔。 |  | 3-1 危害物質之廢水。 | 3-1 穿著防護手套進行周遭環境清潔。 | 如有不慎碰觸導致身體不適請立即至醫護室。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：