範例1

液態氣體安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | 低溫系統操作作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 液態氣體傳輸作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 協同作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 液態氮、液態氦 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 專用儲存桶、專用傳輸管 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 防凍手套、護目鏡、安全皮鞋 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 需經教育訓練 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.將傳輸管插入液態氣體儲存桶中 |  | 1-1操作手應熟悉極低液態氣體特性 1-2檢查所有閥件是否漏氣。 1-3移動液態氣體儲存桶不可顛簸搖晃。 |  | 1-1液態氣體受傳輸管導入的熱，可能大量揮發造成壓力過大。 1-2不小心將液態氣體儲存桶傾倒。 1-3被大量噴出低溫氣體凍傷。 | 1-1注意壓力表指數。 1-2帶上防護手套及護目鏡。 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2.待液態氣體噴出時，將傳輸管另一端插入系統杜瓦瓶中 |  | 2-1液態氣體儲存桶端的操作人員需聽從系統杜瓦瓶端操作員指示。 |  | 2-1被大量噴出低溫氣體凍傷。 | 2-1帶上防護手套及護目鏡。 | 2同1 |
| 3.傳輸結束，拔出傳輸管 |  | 3-1系統杜瓦瓶端先拉離液面。 3-2將液態氣體儲存桶洩壓。 3-3拔出傳輸管 |  | 3-1被大量噴出低溫氣體凍傷。 3-2被拔出傳輸管凍傷。 | 3-1帶上防護手套及護目鏡。 | 3同1 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：