範例12

CNC工具機作業安全作業標準

| 作業種類區分： |  |  | CNC工具機作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | CNC車床操作 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 金屬料件/加工物件 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 車削工作物、CNC車床 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 安全眼鏡、安全鞋、工作帽 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經專人指導後方可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.安全眼鏡、安全鞋、工作帽 |  | 1-1檢查NC裝置及電箱門是否關閉。 1-2檢查所有安全蓋板是否有被取下。 1-3輸入電源 1-4檢查刀具是否安裝穩固。 |  | 1-1工作人員誤觸造成傷害。 1-2工作人員衣物捲入造成傷害。 1-3工作人員觸電 1-4 工作人員觸電 | 1-1將NC裝置及電箱門已經關閉。 1-2 將所有安全蓋板蓋好。 1-3 手必須乾燥，不得潮濕。 1-4.刀具要安裝 穩固。 | 受傷人員應立 刻急救送醫，並 告知師長。 |
| 2.作業中 |  | 2-1夾持工件試轉由慢至所需轉速。 2-2檢查工作圖及加工程序。 2-3不要夾持工件，作程式預演的測試步驟。 2-4夾持工件，關門作自動車削工件。 2-5加工中，人員不得離開。 |  | 2-1工件夾持未穩固，飛出傷到工作人員。 2-2程序錯誤易造成刀具，工件飛出傷到工作 人員。 2-3危及機械、人員安全。 2-4工件、刀具飛出傷到工作人員。 2-5工作人員不在，易生意 外。 | 2-1工件夾持要 穩固。 2-2要確定加工程序是否正確。 2-3.要確定程式正確。 2-4確實關妥安全門。 2-5工作人員不可離開現場。 | 1.受傷人員赴 醫治療。 2.檢出立即更 正，重新輸入。 3.測試中如有不正常現象 按下 "emergency stop"鈕。 4.受傷人員赴 醫治療。 5.任何不正常 狀態或音 響，立即壓下 "emergency stop"鈕。 |
| 3. 作業後 |  | 3-1 擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 3-2清潔工作區域地面。 3-3電源的切斷。 |  | 3-1 工具、工件易掉落打傷 人。 3-2 地面濕滑，人員易滑 倒。 3-3切斷電源易使工作人 員觸電。 | 3-1確實收工具、工件，擦拭機台。 3-2 確實清潔地 面。 3-3確實切斷電 源於"off " 狀態。。 | 1.受傷人員應 立刻急救送 醫，並告知師 長。 2.操作中造成 機械損壞，應 立即掛上故 障標示牌，並 依處理程序 告知師長 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：               製表人：               製作日期：